# ICS 37.060.10

# N 42

备案号：

## JB

中华人民共和国机械行业标准

### JB/T ××××-××××

绿色设计产品评价技术规范 放映银幕

Technical specification for green-design product assessment

— projection screens

(征求意见稿)

征求意见截止日期：2020-09-25

××××-××-××发布                       ××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部  发布

JB/T ××××-××××

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2020给出的规则起草。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由机械工业电影和电教机械标准化技术委员会(CMIF/TC4)归口。

本标准起草单位：广州美视晶莹银幕有限公司、芜湖影星巨幕有限公司、张家港宝视特影视器材有限公司、中国文化办公设备制造行业协会、秦皇岛视听机械研究所有限公司、秦皇岛美视达视听检测技术有限公司。

本标准主要起草人：梁思建、邓荣武、杨国强、高松柏、姜国梁、王宏伟、李维善、张文胜。

本标准为首次发布。

Ⅰ

JB/T ××××-××××

引  言

为贯彻国家“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，落实《工业节能与绿色标准化行动计划(2017-2019年)》目标，全面推行绿色制造工程，以创新驱动、标准引领为原则，针对反射和透射放映银幕的应用需求，构建资源低消耗、环境少污染、清洁、高效、低碳、循环的绿色制造标准化体系，促进我国银幕行业能效提升与绿色发展，为建设资源节约型社会起到积极的示范推广作用，按照《绿色制造标准体系建设指南》和《工业和通信业节能与综合利用领域技术标准体系建设方案》的要求，特制定此标准。

本标准为我国银幕标准体系的组成部分，该体系标准覆盖了电影、幻灯、投影、录像和视频放映用的各类银幕。该体系主要由GB/T 13982《反射和透射放映银幕》、GB/T 32200《放映银幕特性参数和测定方法》、GB/T 32143《数字放映银幕的安全及环保要求》、JB/T 6162《反射和透射放映银幕通用技术条件》以及JB/T 6839《放映银幕分类》共同构成支撑反射和透射放映银幕的基础性系列标准。

银幕对于放映/投影设备来说，是一个最重要的附件，一个好的放映/投影设备想要获得好的效果需要一个好的银幕来配合，一个好的银幕将能使放映/投影画面产生质的飞跃。观看者观看的画面是直接通过银幕表现出来的，银幕带给观看者的感觉至关重要。银幕和放映/投影设备是一个相互补充，相辅相成的关系，银幕是影响显示效果的重要因素。合适的银幕和放映/投影设备将使画面更加亮丽夺目，获得事半功倍的画面效果，银幕与放映/投影设备搭配得当，可以得到更优质的投影/放映效果。

Ⅱ

JB/T ××××-××××

绿色设计产品评价技术规范 放映银幕

1  范围

本标准规定了反射和透射放映银幕(以下简称银幕)绿色设计产品的术语和定义、评价原则、评价方法、评价指标、评价流程、评价要求、评价报告及文档管理。

本标准适用于银幕生产企业和制造商开展绿色设计产品的自我评价以及第三方机构对银幕生产企业和制造商的银幕产品进行绿色设计产品的评价。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 13384-2008  机电产品包装通用技术条件

GB/T 13982  反射和透射放映银幕

GB 17167-2015  用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB 18401-2010  国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 19001-2016  质量管理体系要求

GB/T 24001-2016  环境管理体系要求及使用指南

GB/T 24040-2008  环境管理生命周期评价原则与框架

GB/T 24044-2008  环境管理生命周期评价要求与指南

GB/T 24256-2009  产品生态设计通则

GB 24789-2009  用水单位水计量器具配备和管理通则

GB/T 28001-2019  职业健康安全管理体系规范

GB/T 33635-2017  绿色制造制造企业绿色供应链管理导则

GB/T 32143-2015  数字放映银幕的安全和环保要求

GB/T 32161-2015  生态设计产品评价通则

SJ/T 11363-2006  电子信息产品中有毒有害物质的限量要求

SJ/T 11365-2006  电子信息产品中有毒有害物质的检测方法

3  术语和定义

GB/T 13982、GB/T 24040-2008、GB/T24044-2008和GB/T 32161-2015界定的及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

放映银幕 projection screen

供放映用的具有特定光学特性的光反射和透射幕面。

1

JB/T ××××-××××

3.2

绿色设计 green design

按照全生命周期的理念，在产品设计开发阶段系统考虑原材料获取、生产制造、包装运输、使

用维护和回收处理等各个环节对资源环境造成的影响，力求产品在全生命周期中最大限度降低资源

消耗、能源消耗尽可能少，不用或少用含有有害物质的原材料，减少污染物产生和排放，从而实现

环境保护的活动。

注：绿色设计也称环境意识设计或生态设计(eco-design)。

[改写 GB/T 32161-2015，定义3.2]

3.3

绿色设计产品 green design product

符合绿色(生态)设计理念和评价要求的产品。

[GB/T 32161-2015，定义 3.3]

3.4

生命周期评价 life cycle assessment

对一个产品系统的生命周期中输入、输出及其潜在环境影响的汇编和评价。

[GB/T 24040-2008，定义 3.2]

3.5

系统边界 system boundary

通过一组准则确定哪些单元过程属于产品系统的一部分。

[GB/T 24044-2008，定义 3.32]

3.6

功能单位 functional unit

用来作为基准单位的量化的产品系统性能。

[GB/T 24040-2008，定义 3.20]

3.7

评价单元 evaluation unit

放映银幕产品以生产工艺和产品型号划分相对独立的单元。一个评价单元也可视为一个检测单元或一个认证单元。

3.8

现场数据 field data

通过直接定量测量方式获得产品生命周期活动数据。

3.9

背景数据 background data

非直接测量获得的产品生命周期活动数据。

3.10

限用物质应用例外 restricted substance exception

由于技术性或经济性等因素的局限，对于电子电气产品中含有的某些限用物质，在某一时期内，

法律法规不规定其限量要求或放宽其限量要求的技术应用。

[SJ/T 11468-2014，定义 2.2.10]

2

JB/T ××××-××××

3.11

电子信息产品 electronic information products

采用电子信息技术制造的电子雷达产品、电子通信产品、广播电视产品、计算机产品、家用电子产品、电子测量仪器产品、电子专用产品、电子元器件产品、电子应用产品以及电子材料产品等产品及其配件。

3.12

有毒有害物质或元素 hazardous substance

电子信息产品中含有的铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯(PBB)、多溴二苯醚(PBDE，不包括十溴二苯醚)。

4  评价原则

4.1  科学性

银幕的绿色设计评价方法要科学，注重数据详实，采集样本应具有代表性和广泛性。

4.2  先进性

银幕的绿色设计评价，重点应考虑产品全生命周期的资源、能源、环境及产品绿色属性，选取具有影响大、关注度高的关键工艺环节作为评价关注点。

4.3  规范性

评价流程应覆盖所界定的产品全生命周期评价系统，确保指标的准确性和有效性。

4.4  适用性

银幕的绿色设计评价，应考虑相关标准的协调性和可操作性。

5  评价方法

评价应采用定量和定性相结合的方法，详见附录A。

6  评价指标

银幕的绿色设计产品评价指标应按照GB/T 32143-2015的要求，从资源、能源消耗以及对环境和人体健康造成影响的角度选取，包括资源属性、能源属性、环境属性和产品属性，评价指标见表1，评价指标计算方法见附录B。

7  评价流程

银幕的的绿色设计评价流程应包括界定评价范围、收集数据、分析数据、符合性评价、全生命周期评价及评价报告、结论，详见图1。

3

JB/T ××××-××××

表1  银幕评价指标

| 一级指标 | 二级指标 | 基准值 | 判定依据 | 所属生命周期阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源属性 | 轻量化设计 | 产品进行轻量化设计所采取的措施 | 举例说明采取的轻量化设计措施和效果的依据。可从以下方面说明，如优化结构设计、采用轻质或复合材料等。 | 产品生产阶段 |
|  | 可再生利用率 | ≥ 95% | 依据附录A计算并提供相应证明文件 |  |
|  | 不使用电镀等表面处理工艺 |  | 提供相关证明材料 |  |
|  | 产品包装 | 按照GB/T 13384-2008进行包装，包装箱及其他包装物宜使用具有可再生性或可降解性的清洁、环保材料；对不具有可再生性或可降解性的材料按相关法律法规规定进行处置。 | 包装及其回收标志的符合性说明文件 |  |
|  | 水资源消耗 | 无要求。 | 忽略不计。 |  |
| 能源属性 | 终端用能产品能效 | 无要求。 | 忽略不计。 | 产品生产阶段 |
|  | 余热余压回收利用率 | 无要求。 | 忽略不计。 |  |
|  | 单位产品综合能耗(kgce/t) | ≤ 298 | 提供相关证明材料 | 产品使用阶段 |
| 环境属性 | 大气污染物排放(颗粒物)浓度(mg/m3) | ≤ 20 | 按GB/T 32143-2015执行，并提供相关证明材料。 | 产品生产阶段 |
|  | 大气污染物排放(二氧化硫)浓度(mg/m3) | ≤ 100 |  |  |
|  | 大气污染物排放(氮氧化物)浓度(mg/m3) | ≤ 150 |  |  |
|  | 厂界噪声 | 昼间≤ 65dB(A) 夜间≤ 55dB(A) | 按GB/T 32143-2015执行，并提供相关证明材料。 |  |
|  | 一般工业固体废物回收率(%) | ≥ 90 | 按GB/T 32143-2015执行，并提供相关证明材料。 |  |
|  | 危险废物回收及处置率(%) | 100 | 按GB/T 32143-2015执行，并提供相关证明材料。 |  |
|  | 有毒有害物质或元素 | 应符合SJ/T 11363-2006中第4章表2的要求。 | 按SJ/T 11365-2006的规定进行检测并提供报告。 | 产品使用阶段 |
|  | 甲醛含量 | 银幕中甲醛含量应不大于300mg/kg。 | 按GB 18401-2010的规定进行检测并提供报告。 |  |
| 产品属性 | 产品质量 | 符合相应产品质量标准要求 | 提供相关证明材料 | 产品使用阶段 |
|  | 使用寿命 | 不低于原型新品使用寿命 | 提供相关证明材料 |  |

4

JB/T ××××-××××

图1  银幕绿色设计评价流程

8  评价要求

8.1  基本评价

8.1.1  评价系统边界界定应包括资源获取阶段、生产阶段、使用阶段及报废处置阶段，见图2。

原材料/零部件采购和预加工

放映银幕零部件生产

放映银幕组装

原材料获取加工阶段

产品生产阶段

产品使用阶段

放映银幕使用

运输

生产中

废料回收

运输

减少原料生产

污染物排放

资源能源投入

5

JB/T ××××-××××

资源能源投入

图2  银幕生命周期评价系统边界

8.1.2  生产企业的污染物排放应达到国家、行业或地方污染物排放标准的要求；污染物排放总量应达到国家、行业或地方污染物排放总量控制指标；近三年(投产不足三年的企业自投产之日起)无较大及以上质量、安全和环境事故。

8.1.3  生产企业应采用国家鼓励的先进技术工艺、装备，不应使用国家或有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺、装备。

8.1.4  生产企业应建立并运行GB/T 19001-2016、GB/T 24001-2016和GB/T 28001-2019三个管理体系(质量管理、环境管理和职业健康安全管理)。

8.1.5	生产企业应按照GB/T 24256的相关要求开展产品绿色设计工作，设计工作在考虑环境要求的同时，还应考虑产品的耐用性、可靠性、可维修性、可重复使用性、可再制造性和易回收性等。

8.1.6	生产企业应按照GB/T 33635-2017开展绿色供应链管理，并对产品主要原材料供应方、生产协作方、相关服务方等提出相关质量、环境、能源和安全等方面的管理要求。

8.1.7	生产企业应按照GB 17167-2015配备能源计量器具，按照GB 24789-2009配备水计量器具。

8.2  符合性评价

8.2.1  资源属性评价

资源属性评价要求依据表1中相关条款评价。

8.2.2  能源属性评价

能源属性评价要求依据表1中相关条款评价。

8.2.3  环境属性评价

环境属性评价要求依据表1中相关条款评价。

8.2.4  产品属性评价

产品属性评价要求依据表1中相关条款评价。

9  评价报告

6

JB/T ××××-××××

9.1  基本信息

- 报告应提供报告信息、企业信息、评估对象信息、采用的标准信息等基本信息，其中报告信息包括报告编号、编制人员、审核人员、发布日期等，企业信息包括公司全称、组织机构代码、地址、联系人、联系方式等。在报告中应标注银幕的主要技术参数和功能，包括生产厂家、使用说明、产品简图、产品重量、包装和材质。在报告中应包括以下内容：

- a) 企业采用的先进技术工艺和装备；

- b) 企业节能、节水、减污、资源综合利用等方面的措施和成效；

- c) 企业在产品开发及节能减排方面的研发成果及专利；

d) 其他。

9.2  符合性评价

报告中应提供对基本要求和评价指标要求的符合性情况，并提供所有评价指标报告期比基期改进情况的说明。其中报告期为当前评价的年份，一般是指产品参与评价年份的上一年；基期为一个对照年份，一般比报告期提前1年。

9.3  生命周期评价

9.3.1  评价对象及工具

- 报告中应详细描述评估的对象、功能单位和产品主要功能，提供产品的材料构成及主要技术参数表，绘制并说明产品的系统边界，披露所使用的软件工具。

9.3.2  生命周期清单分析

- 报告中应说明包含的生命周期阶段，说明每个阶段所包含的各项消耗与排放清单数据以及生命周期模型所使用的背景数据，涉及到副产品分配的情况应说明分配方法和分配系数。

9.3.3  生命周期影响评价

- 报告中应提供产品生命周期各阶段的不同影响类型的特征值，并对不同影响类型在各生命周期阶段的分布情况进行比较分析。

9.3.4  绿色设计改进方案

- 在分析指标的符合性评价结果以及生命周期评价结果的基础上，提出再制造冶金机械零部件绿色设计改进的具体方案。

9.4  评价报告主要结论

报告应说明再制造冶金机械零部件对评价指标的符合性结论、生命周期评价结果、提出的改进方案，并根据评价结论初步判断该产品是否为绿色设计产品。

9.5  附件

评价报告中应在附件中提供如下文件：

a) 产品图片；

b) 产品生产材料清单；

c) 产品工艺流程图及工艺说明；

d) 各工艺过程的数据收集表；

e) 其他要求的证明材料。

10  文档管理

10.1  存档内容应包括自我评价报告、生命周期评价报告、专家评价结论、相关评价依据、重要数据。

10.2  存档文件的保存期限应至少5年。

7

JB/T ××××-××××

附录A
(资料性附录)
生命周期评价方法

A.1  目的与范围定义

A.1.1  评价目的

通过调查银幕的原材料获取加工、产品生产及产品使用的生命周期过程中各项消耗与排放等数据，量化分析及评价放映银幕对环境的影响，为产品绿色设计、工艺技术改进、产品环境声明和标识、市场营销等提供数据支持。

A.1.2  评价范围

A.1.2.1  功能单位与基准流

本标准以1件银幕为功能单位。

A.1.2.2  系统边界

本标准界定的银幕生命周期系统边界参见图1，主要包括原辅料获取和加工阶段、产品生产阶段及产品使用阶段。

A.1.2.3  数据取舍原则

银幕生命周期各过程应按照附录C的要求收集和整理数据。与附录C所列各项消耗和排放有差异时，应按照实际情况填写，并说明发生差异的原因。

附录C列出的数据条目使用的取舍原则如下：

A) 所有能耗；

b) 所有主要原料消耗；

c) 所有用于表面处理的原材料重量消耗均不可忽略；

d) 已有法规、标准、文件要求监测的大气、水体、土壤的各种排放均列出，如环保法规、行业环境标准、环境监测报告、环境影响评价报告等；

e) 小于固体废弃物排放总量1%的一般性固体废弃物可忽略；

f) 道路与厂房的基础设施、各工序的设备、厂房内人员及生活设施的消耗和排放，均忽略。

A.2  生命周期清单分析

A.2.1  数据收集

银幕生命周期清单分析应根据产品包含的生产过程，从附录C中选择对应单元过程的数据收集表进行数据的收集和整理。主要包括现场数据的收集和背景数据的选择。

A.2.1.1  现场数据收集

现场数据来自于参评企业及其主要原料供应商的实际生产过程，一方面包含各单元过程的单位产品的原料/能源/资源的消耗量，另一方面涵盖环保法规、行业标准、环境监测报告和环境影响评价报告等所要求监测的大气和水体的各种污染物排放量和温室气体排放量(数据同样需要转换为单位产品对应的排放量)。所有现场数据的来源和算法均应明确地说明。

8

JB/T ××××-××××

A.2.1.2  背景数据选择

能耗、资源和原辅料的上游生产过程数据(背景数据)应优先采用来自上游供应商提供的数据，如上游原料的产品生命周期评价报告数据，尤其是重要的原辅料。如果上游供应商不能提供，则应采用本规范提供的电影电教行业背景数据库。如果仍未找到所需背景数据，可采用公开的产品生命周期评价报告数据库或文献数据。所有背景数据来源均应明确地说明。

A.2.2  建模与计算

产品生命周期各单元过程数据清单整理完成，应使用产品生命周期评价报告软件工具建立产品生命周期模型，并计算分析。

A.3  生命周期影响评价指标

基于本标准规定的上述数据收集范围，结合背景数据，可以建立产品生命周期评价报告模型并计算得到产品的各种资源环境评价指标结果。企业、第三方机构可考虑目标市场、客户、相关方的要求和所关注的环境问题，选择相应的评价指标。

为支持中国节能减排约束性政策目标的实现，产品生命周期评价报告应至少提供产品生命周期能耗、水耗、化学需氧量、氨氮、挥发性有机物等清单结果，并提供相应的产品生命周期评价报告评价指标，包括初级能源消耗、不可再生资源消耗、 水资源消耗等。

A.4  生命周期解释

A.4.1  数据质量评估

a) 模型完整性：按照实际生产过程以及发生的各项消耗与排放，对照检查附录C所列单元过程和清单数据表是否有缺失或多余的过程、消耗和排放。如有缺失或多余，可根据取舍规则进行增删，并应明确陈述；

b) 主要消耗与排放的准确性：对产品生命周期评价报告结果(即所选环境影响评价指标)贡献较大的主要消耗与排放(例如＞1%)，应说明其算法与数据来源；

c) 主要消耗的上游背景过程数据的匹配度：对于主要消耗而言，如果上游背景过程数据并非代表原产地国家、相同生产技术或并非近年数据，而是以其他国家、其他技术的数据作为替代，应明确陈述；

d) 根据上述质量评估方法发现数据质量不符合要求时，应通过进一步企业调研、资料收集等方法不断迭代不符合要求数据，最终使数据质量满足上述要求。

A.4.2  改进潜力分析与改进方案确定

通过对银幕进行生命周期评价，罗列对生命周期影响类型贡献较大的原料、能源、资源和排入空气、水体、土壤的污染物或对生命周期影响类型贡献较大的单元过程，结合再制造冶金机械零部件全生命周期过程的技术特点，分析各单元过程中可迭代升级的先进技术工艺和装备、可减少或替代的物料消耗、可减排的污染物，总结在各单元过程中改进潜力最高的物料消耗、污染物排放的情况。

根据对改进潜力分析结果，提出有针对性的改进建议，考虑改进建议的可行性和评价目的确定改进方案。

9

JB/T ××××-××××

附录B

(规范性附录)

指标计算方法

B.1  总则

本标准的各项指标采样和计算方法按照国家标准检测方法执行。

B.2  生产用水重复利用率

生产用水中，企业年重复利用水量占年用水量的百分比。用水量为企业年重复利用水量和企业年取水量之和，计算方法按公式(B.1)计算：

...........................................................................................(B.1)

式中：

V ——工业用水重复利用率，单位为百分数(%)；

C ——在一定计量时间(一般为一年)内重复利用水量，单位为立方米(m3)；

Y ——在一定计量时间(一般为一年)内用水量，单位为立方米(m3)。

B.3  单位产品综合能耗

每生产1t某种再制造冶金机械零部件消耗的千克标煤，按公式(B.2)计算：

..................................................................................(B.2)

式中：

e ——每生产1t某种再制造冶金机械零部件消耗的标煤量，单位千克标煤每吨(kgce/t)；

E ——在一定计量时间(一般为一年)内企业生产某种再制造冶金机械零部件的综合能耗，单位为千克标煤(kgce)；

M ——在一定计量时间(一般为一年)内某种合格再制造冶金机械零部件产量，单位为吨(t)。

10

JB/T ××××-××××

附 录 C
(规范性附录)
生命周期现场数据收集清单

表C.1  银幕原材料/零部件获取和加工过程数据收集表

| 时段： 年 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 单位 | 数量 | 生产过程 | 数据来源 | 运输方式 | 燃料类型 | 运输距离 |
| 钢铁 | kg |  |  |  |  |  |  |
| 铝合金 | kg |  |  |  |  |  |  |
| 电机 | kg |  |  |  |  |  |  |
| 涂料 | kg |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

表C.2  银幕生产过程能源消耗清单

| 时段： 年 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 能源种类 | 单位 | 数量 | 数据来源 |
| 电力 | kWh |  |  |
| 天然气 | m3 |  |  |
| 柴油 | L |  |  |
| 汽油 | L |  |  |
| … |  |  |  |

表C.3  银幕生产阶段污染物排放清单

| 时段： 年 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物种类 | 单位 | 数量 | 来源 | 处理方式 | 数据来源 |
| 废钢板 |  |  |  |  |  |
| 废铝屑 |  |  |  |  |  |
| 颗粒物 |  |  |  |  |  |
| 挥发性有机物 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

11

JB/T ××××-××××

表C.4  银幕包装材料消耗清单

| 时段： 年 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料名称 | 单位 | 数量 | 数据来源 | 运输方式 | 燃料类型 | 运输距离 |
| 瓦楞纸 |  |  |  |  |  |  |
| 木板 |  |  |  |  |  |  |
| 聚乙烯(PE) |  |  |  |  |  |  |
| 聚丙烯(PP) |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

表C.5  银幕使用阶段能源消耗清单

| 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 电机能效 | % |  |
| 电路板能效 | % |  |

——————————————

12

中华人民共和国机械行业标准

《绿色设计产品评价技术规范 放映银幕》

编制说明

## JB/T ××××-××××

—————————————————————————————————————————

一、工作简况

1  任务来源

本项目是根据工业和信息化部行业标准制修订计划(工信厅科函[2019]126号文)，计划编号2019-0096T-JB，项目名称“绿色设计产品评价技术规范 放映银幕”进行制定，主要起草单位：中国文化办公设备制造行业协会，计划应完成时间2020年。

2  主要工作过程

起草(草案、论证)阶段：2019.5工信部下达计划，2019.7标委会组织起草单位成立了“绿色设计产品评价技术规范 放映银幕”起草工作组，确定工作方案。起草工作组在工作过程中广泛收集、分析国内外相关技术文献和资料，结合放映银幕的应用经验，对其进行总结和归纳，编制标准草案后，组织专家对标准中的主要内容进行研讨，于2020.7.21形成标准征求意见稿。

征求意见阶段：经起草工作组组长梁思建审核，标委会同意后于2020.8.12向全体标委会委员和相关单位发出标准“征求意见稿”及编制说明，并同期在网站(http://www.cavm.cn/index_s5_t24.html)上公布，广泛征求意见，征求意见截止日期为2020.9.25。

3  主要参加单位和工作组成员及其所做的工作等

本标准由广州美视晶莹银幕有限公司、芜湖影星巨幕有限公司、张家港宝视特影视器材有限公司、中国文化办公设备制造行业协会、秦皇岛视听机械研究所有限公司、秦皇岛美视达视听检测技术有限公司等单位负责起草。

主要成员：梁思建、邓荣武、杨国强、高松柏、姜国梁、王宏伟、李维善、张文胜。

所做工作：梁思建任工作组组长，主持全面协调工作及主要持笔人，负责本标准的编写，邓荣武协助执笔。杨国强、高松柏、姜国梁、王宏伟、李维善、张文胜负责对国内外放映银幕技术与生产的现状与发展进行全面调研，同时广泛收集和检索国内外放映银幕的技术和生产资料，进行研究分析、资料查证等工作。

二、编制原则和主要内容

2016年，工信部发布的《工业绿色发展规划(2016-2020年)》(工信部规[2016]225号）中，提出要积极推进绿色产品评价等重点工作，力争到2020年，推动实现创建百家绿色设计示范企业，百家绿色设计中心，开发推广万种绿色产品的工作目标。为贯彻落实这一重要任务，扎实推进清洁生产，减少有毒有害原料使用以及积极推进绿色设计产品评价等的工作重点。

为实现2020年的目标，每个有关的行业都应积极行动起来，研究本行业产品制定标准的可行性和组织企业参与标准制定以及参加评定的可行性。

绿色设计产品评价标准在我国是近几年出现的新生事物，在已有的标准体系中没有明确列入，一般都在与环境或生态设计有关的标准体系中。放映银幕不属于量大面广的产品，所涉及的材料、设计和技术内容专业性非常强，我国尚无放映银幕的绿色设计产品评价标准，本标准拟在GB/T 32161-2015《生态设计产品评价通则》的基础上，根据放映银幕产品的实际情况，制定放映银幕绿色设计产品的评价要求、生命周期评价报告编制方法及评价方法，为银幕行业或相关企业开展放映银幕产品绿色评价提供指导。该标准的制定，将填补国内空白，健全和完善电教机械标准体系。

本标准规定了反射和透射放映银幕绿色设计产品的术语和定义、评价原则、评价方法、评价指标、评价流程、评价要求、评价报告及文档管理。

本标准适用于银幕生产企业和制造商开展绿色设计产品的自我评价以及第三方机构对银幕生产企业和制造商的银幕产品进行绿色设计产品的评价。

本标准的编写内容和格式按照GB/T 1.1-2020，编写要求按照GB/T 32161-2015。

三、主要试验(或验证)情况

放映银幕产品的生产已有五、六十年的历史了，产品质量相对稳定，但制定其绿色设计产品评价标准则是首次，国内外尚无绿色设计产品放映银幕的标准或相关技术文件。起草工作组对相关企业放映银幕的功能、结构、研发、生产过程等情况进行了充分调研，在对其资源、能源、环保和产品属性等方面进行试评价和验证测算的基础上，按照GB/T 32161-2015《生态设计产品评价通则》要求，根据我国实际研发和生产情况情况及产品质量水平，结合我国企业转型升级的要求制定了本标准，本标准为首创，亦系参照发达国家先进企业的示例而成，综合考虑并设定评价指标和评价要求，力求使设定的评价指标和评价要求全面、合理，符合当前技术及生产制造水平，满足市场和使用的需要。

四、标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利问题。

五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

近年来，我国银幕行业发展迅速，逐步取代了国际上很多老牌企业，成为世界第一生产大国和强国。由于企业水平参差不齐，产品质量也存在很大差距，建立绿色设计产品标准可以为环保型银幕树立一面赶超的标准，规范放映银幕产品的绿色评价，帮助提高放映银幕产品绿色设计的整体水平，有效促进行业新产品快速发展，规范市场秩序，改善环境，有利于提高行业总体水平。本标准的制定将对我国放映银幕产品的研发、生产规范和发展具有指导意义，填补国内空白，健全和完善电教机械标准体系，促进产品保持国际、国内市场的领导地位。

六、与国际、国外对比情况

本标准没有采用国际标准。

本标准修订过程中未查到同类国际、国外标准。

本标准修订过程中未测试国外的样品、样机。

本标准水平为国内先进水平。

七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本项目属电教机械标准体系“反射和透射放映银幕”大类。

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

八、标准性质的建议说明

本标准为推荐性标准。

九、贯彻标准的要求和措施建议

应在实施前保证文本的充足供应，让本标准的相关方及时得到文本；发布后、实施前建议将本标准的相关信息在媒体上广为宣传；建议对标准的相关方有针对性的进行培训；建议质量检查监督部门加强对该标准的执行情况进行监测。

九、其他应予说明的事项

原牵头单位为中国文化办公设备制造行业协会，该协会不是银幕的生产企业，因此在成立起草工作组后经标委会协调，中国文化办公设备制造行业协会同意该标准改由广州美视晶莹银幕有限公司牵头负责起草工作，文办协会参与起草。